[image: image2.png]



Especificações da REMEP

REDECOMEP de Florianópolis

Sumário

31. Introdução


32. Topologia


32.1Topologia da rede


102.2 Arquitetura detalhada da rede


102.2.1 Trajetos das Fibras ópticas


102.2.2 Trechos Pré-Existentes


102.2.3 Conexões entre os Pontos da Rede


173. Dados sobre as instituições incluídas no Projeto Executivo


204. Instituições que terão seus acessos (última milha) construídos com aporte da REDECOMEP


205. Informações adicionais


205.1 Informações sobre o cabeamento




 Anexo – Modelo da Rede Óptica de Florianópolis (REMEP)

1. Introdução

A iniciativa Redecomep é parte de uma ação mais ampla do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), e tem como objetivo implantar redes de alta velocidade nas regiões metropolitanas do país atendidas por Pontos de Presença da Rede de Ensino e Pesquisa. Este anexo apresenta o modelo de projeto para a REDECOMEP de Florianópolis. 

2. Topologia 

A topologia da rede de Florianópolis está representada esquematicamente na Figura 1. Os mapas das figuras 2 a 7 detalham as regiões próximas a cada Ponto de Presença. A topologia detalhada, em formato DGN, segue em anexo.

2.1Topologia da rede

A rede metropolitana será composta por dois anéis para o backbone. Os clientes serão conectados em forma de estrela. A conexão das instituições com os PoPs será feita por apenas um caminho, ou seja, sem redundância.  A Figura 1 apresenta um diagrama projetado da nova rede. Estão previstos 4 pontos de distribuição para a rede ótica e um ponto de distribuição para a rede wireless. Os pontos de distribuição para a rede ótica serão localizados na UFSC (PoP-UFSC), na UDESC (PoP-UDESC), no CEFET em São José (PoP-SJ) e nas instalações da UFSC ou do CIASC no centro (PoP-Centro), dependendo de análise mais detalhada a ser feita. O ponto de distribuição para a rede wireless será localizado no Morro da Cruz. A partir dos pontos de distribuição serão conectadas as diversas unidades das instituições participantes.
Figura 1 - Distribuição dos PoPs 

[image: image3.wmf] 



As linhas verdes nos próximos mapas representam as fibras já instaladas pelo governo do estado (CIASC), parceiro nesse projeto. As linhas em vermelho e azul são as fibras que serão lançadas pelo projeto com aporte da REDECOMEP. As linhas em marrom serão lançadas pelas instituições particulares.

Para uma melhor visualização dos PoPs, será detalhada cada uma das áreas da rede metropolitana. A figura 3 concentra-se nas conexões presentes na região do estreito/FLN e do Município de São José. Em seguida, a figura 4 e a figura 5 detalham as conexões do PoP-Centro, incluindo o PoP-Wireless. A figura 6 mostra as instituições presentes no PoP-UFSC, onde está hoje o PoP da RNP (o PoP-SC). E, finalmente, a Figura 7 mostra as instituições que se conectarão ao PoP-UDESC.

Figura 2 – Distribuição dos PoPs 
[image: image4.wmf]PoP 

UFSC

PoP

-

UDESC

PoP 

Centro

PoP    

CEFET

-

SJ

Existente (Governo)

REMEP

-

FLN 48 fibras a instalar

PoPs

REMEP

-

FLN 12 fibras a instalar

REMEP

-

FLN

:

Rede Comunitária de Educação e Pesquisa da 

Grande Florianópolis

REMEP

-

FLN 12 fibras a instalar (Privadas)

PoP 

Wireless

RMAV

-

FLN 6 MM fibras em uso



[image: image1.wmf]PoP

-

SJ

Conexões PoP

-

CEFET

-

SJ

Unisul

-

01

Pedra Branca

UDESC

-

02 

CEFID

CEFET

-

03

(Estreito

-

Florianópolis)

Saúde

-

03 e 04 

Hospital 

Regional/

Cardiologia

SAÚDE

-

08 

Hospital 

Florianópolis

CIDASC

-

02

Lab

. SJ

CEFET

-

SC

-

02

São José

CIDASC

-

04

INMETRO

SDR

-

SJ

Pto 

de 

Conexão 

73



Figura 3 – Conexões no PoP-São José

[image: image5.wmf] 

CEFET

-

01

UFSC

-

03 

TV

UDESC

-

03 

FAED

UNISU

-

04  

PosGrad

PoP

-

Wireless

PoP

-

Centro

(SEF)

Conexões PoP

-

Centro

SED

-

01

IEE

ACAFE

(Prevista)

UDESC

-

04 

DAPE

UFSC

-

05

TV Educativa

SAÚDE

-

06 

H. CELSO 

RAMOS

SAÚDE

-

05 

Maternidade 

Carmela

Dutra

SAÚDE

-

07 

HEMOSC

Figura 4 – Conexões no PoP-Centro e PoP-Wireless 

[image: image6.wmf]PoP

-

Wireless

Conexões PoP

-

Centro 

-

2

SAÚDE

-

01

H. 

Nereu

RAMOS

SAÚDE

-

01

H. Infantil 

Joana de 

Gusmão


Figura 5 – Conexões PoP-Centro 2

[image: image7.wmf]PoP

-

UDESC

(SEF)

PoP

-

UFSC

UFSC

-

01

UFSC

-

09

(HU)

Conexões PoP

-

UFSC


Figura 6 – Conexões no PoP-UFSC 

[image: image8.wmf]UDESC

-

01 

Itacorubi

ASSESC

UFSC

-

02 

CCA

CIDASC

-

01

CIASC

EPAGRI

-

01

SAR

Sec

. Agricultura

Conexões PoP

-

UDESC

UFSC

-

07

MANGUE

EPAGRI

-

02

FAPESC

 


Figura 7 – Conexões no PoP-UDESC

2.2 Arquitetura detalhada da rede

2.2.1 Trajetos das Fibras ópticas

As fibras serão passadas por meio aéreo utilizando-se o posteamento de energia elétrica. Em alguns prédios, a derivação final poderá ser subterrânea.

2.2.2 Trechos Pré-Existentes

O projeto irá utilizar boa parte da infra-estrutura de fibras ópticas da RMG, principalmente para interconexão dos PoPs. Esses trechos também utilizam cabeamento aéreo.

2.2.3 Conexões entre os Pontos da Rede

A REMEP-FLN será composta por fibras ópticas novas a serem lançadas no âmbito deste projeto e por fibras ópticas existentes. As seguintes tabelas procuram demonstrar de forma detalhada o plano de utilização destas fibras:

· Tabela 1 - Estimativa de fibras ópticas a serem implantadas pela RNP para backbone e instituições primárias;
	S
	ID do Segmento
	Ponto 1
	Ponto 2
	Distância

(m)
	Número de pares

	1
	REMEP-BB-C1
	PoP-SJ (CEFET-SJ)
	SDR-SJ
	2.600
	24

	2
	REMEP-BB-C2
	PoP-RMG-Estreito
	700 metros em direção ao PoP-Centro
	750
	24

	3
	REMEP-BB-C3
	PoP-Centro
	CEFET-Fpolis
	2.112
	24

	4
	REMEP-BB-C4
	POP-Centro
	Morro da Cruz
	2.500
	6

	5
	REMEP-BB-C6
	PoP-UFSC
	PoP-UDESC
	4.000
	24

	6
	REMEP-BB-C7
	PoP-UDESC
	PoP-CIASC / RMG
	850
	24

	7
	REMEP-PRIM-C1
	PoP-UDESC
	UFSC-02 (CCA)
	350
	6

	8
	REMEP-PRIM-C2
	PoP-UDESC
	UFSC-07 (CCA-MANGUE)
	1.000
	6

	9
	REMEP-PRIM-C3
	CEFET-SJ
	INMETRO
	1.500
	6

	10
	REMEP-PRIM-C4
	PoP-SJ
	CEFET-03 (Estreito-Fpolis)
	878 
	6

	
	
	
	Distância Total
	16.428
	


· Tabela 2 - Estimativa de fibras ópticas a serem implantadas pela RNP para RMG/Governo (contrapartida)
;
· Tabela 3 - Estimativa de fibras ópticas a serem implantadas pelas instituições Privadas / REMEP-FLN
;

· Tabela 4 - Estimativa de pares de fibras ópticas REMEP-FLN utilizadas para (backbone, primárias, privadas, cessão RMG/Governo);

· Tabela 5 - Estimativa de pares de fibras ópticas cedidas pela RMG para REMEP  (backbone e primárias);

· Tabela 6 - Pares de fibras ópticas cedidas pela RMAV-FLN para primárias;

· Tabela 7 - Trajeto completo da fibras ópticas  a partir de uma Conexão Ponto-a-Ponto;

· Tabela 8-  Distância discriminada por segmento entre as conexões Ponto a Ponto;

· Tabela 9 - Segmentos de fibras ópticas X utilizadores ponto-a-ponto – tabela de referência cruzada;

· Tabela 10 – Distância total de cabos ópticos que serão lançados;

Tabela 1 - Estimativa de fibras ópticas a serem implantadas pela RNP para backbone e instituições primárias

	S
	ID do Segmento
	Ponto 1
	Ponto 2
	Distância

(m)
	Número de pares

	1
	REMEP-BB-C1
	PoP-SJ (CEFET-SJ)
	SDR-SJ
	2.600
	24

	2
	REMEP-BB-C2
	PoP-RMG-Estreito
	700 metros em direção ao PoP-Centro
	750
	24

	3
	REMEP-BB-C3
	PoP-Centro
	CEFET-Fpolis
	2.112
	24

	4
	REMEP-BB-C4
	POP-Centro
	Morro da Cruz
	2.500
	6

	5
	REMEP-BB-C6
	PoP-UFSC
	PoP-UDESC
	4.000
	24

	6
	REMEP-BB-C7
	PoP-UDESC
	PoP-CIASC / RMG
	850
	24

	7
	REMEP-PRIM-C1
	PoP-UDESC
	UFSC-02 (CCA)
	350
	6

	8
	REMEP-PRIM-C2
	PoP-UDESC
	UFSC-07 (CCA-MANGUE)
	1.000
	6

	9
	REMEP-PRIM-C3
	CEFET-SJ
	INMETRO
	1.500
	6

	10
	REMEP-PRIM-C4
	PoP-SJ
	CEFET-03 (Estreito-Fpolis)
	878 
	6

	
	
	
	Distância Total
	16.428
	


Tabela 2 - Estimativa de fibras ópticas a serem implantadas pela RNP para RMG/Governo (contrapartida)

	S
	ID do Segmento
	Ponto 1
	Ponto 2
	Distância

(m)
	Número de pares

	1
	REMEP-GOV-C1
	PoP-SJ (CEFET-SJ)
	SAÚDE-03 (HRSJ)
	700
	6

	2
	REMEP-GOV-C2
	PoP-SJ (CEFET-SJ)
	CIDASC-02 (Lab. SJ)
	300
	6

	3
	REMEP-GOV-C3
	PoP-RMG-Estreito
	SAÚDE-08 (H. Florianópolis)
	2.200
	24

	4
	REMEP-GOV-C4
	PoP-RMG-Estreito
	UDESC-02 (CEFID)
	1.800
	6

	5
	REMEP-GOV-C5
	POP-Centro
	UDESC-03 (FAED, Centro)
	200
	6

	6
	REMEP-GOV-C6
	POP-Centro
	UDESC-DAP (Centro)
	250
	6

	8
	REMEP-GOV-C8
	CEFET-SJ
	CIDASC-04
	2.990
	6

	
	
	
	Distância Total
	8.440
	


Tabela 3 - Estimativa de fibras ópticas a serem implantadas pelas instituições Privadas / REMEP-FLN

	S
	ID do Segmento
	Ponto 1
	Ponto 2
	 Distância

(m) 
	Número de pares

	1
	REMEP-PRIV-C1
	PoP-UDESC
	ASSESC
	          400,00 
	6
66666

	2
	REMEP-PRIV-C2
	PoP-Centro
	UNISUL-04 (Pós-Grad)
	          250,00 
	6

	3
	REMEP-PRIV-C3
	PoP-SJ
	UNISUL-01 (Pedra – Branca)
	     14.652,00 
	6

	
	 
	 
	Distância Total
	     15.302
	 


Tabela 4 - Estimativa de pares de fibras ópticas REMEP-FLN utilizadas para (backbone, primárias, privadas, cessão RMG/Governo)

	S
	ID do Segmento
	Ponto 1
	Ponto 2
	Distância (m)
	N. de pares
	Pares utilizados
	Distância(m) por Segmento
	Pares Cedidos para RMG
	Distância / pares cedidos para RMG (m)

	1
	REMEP-BB-F1
	PoP-SJ (CEFET-SJ)
	SDR-SJ
	2.600
	24
	5
	13.000
	12
	31.200

	2
	REMEP-BB-F2
	PoP-RMG-Estreito
	700 metros em direção ao PoP-Centro
	750
	24
	3
	2.250
	12
	9.000

	3
	REMEP-BB-F3
	PoP-Centro
	CEFET-Fpolis
	2.212
	24
	1
	3.800
	12
	45.600

	4
	REMEP-BB-F4
	Morro da Cruz – SEG1
	Morro da Cruz
	2.500
	6
	1
	2.500
	2
	5.000

	5
	REMEP-BB-F5
	PoP-UFSC
	Backbone RMG existente Rua Antonio Edu Vieira
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	REMEP-BB-F6
	PoP-UFSC
	PoP-UDESC
	4.000
	24
	1
	4.000
	0
	0

	7
	REMEP-BB-F7
	PoP-UDESC
	PoP-CIASC / RMG
	850
	24
	1
	850
	0
	0

	8
	REMEP-PRIM-F1
	PoP-UDESC
	UFSC-02 (CCA)
	350
	6
	1
	350
	0
	0

	9
	REMEP-PRIM-F2
	PoP-UDESC
	UFSC-07 (CCA-MANGUE)
	1.000
	6
	1
	1.000
	0
	0

	10
	REMEP-PRIM-F3
	CEFET-SJ
	INMETRO
	1.500
	6

	1
	1.500
	2
	3.000

	11
	REMEP-PRIM-F4
	PoP-SJ
	CEFET-03 (Estreito-Fpolis)
	878
	6
	1
	878
	0
	0

	12
	REMEP-GOV-F1
	PoP-SJ (CEFET-SJ)
	SAÚDE-03 (HRSJ)
	700
	6
	1
	700
	2
	1.400

	13
	REMEP-GOV-F2
	PoP-SJ (CEFET-SJ)
	CIDASC-02 (Lab. SJ)
	300
	6
	1
	300
	2
	600

	14
	REMEP-GOV-F3
	PoP-RMG-Estreito
	SAÚDE-08 (H. Florianópolis)
	2.200
	24
	1
	2.200
	2
	4.400

	15
	REMEP-GOV-F4
	PoP-RMG-Estreito
	UDESC-02 (CEFID)
	1.800
	6
	1
	1.800
	2
	3.600

	16
	REMEP-GOV-F5
	POP-Centro
	UDESC-03 (FAED, Centro)
	200
	6
	1
	200
	2
	400

	17
	REMEP-GOV-F6
	POP-Centro
	UDESC-04 (DAPE, Centro)
	250
	6
	1
	250
	2
	500

	18
	REMEP-GOV-F7
	CEFET-SJ
	CIDASC-04
	2.990
	6
	1
	2.700
	2
	5.400

	19
	REMEP-PRIV-F1
	PoP-UDESC
	ASSESC
	400
	6
	1
	400
	0
	0

	20
	REMEP-PRIV-F2
	PoP-Centro
	UNISUL-04 (Pós-Grad)
	250
	6
	1
	250
	0
	0

	21
	REMEP-PRIV-F3
	PoP-SJ
	UNISUL-01 (Pedra – Branca)
	14.652
	6
	1
	14.652
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	    39.050,00 
	
	110.100


Tabela 5 - Estimativa de pares de fibras ópticas cedidas pela RMG para REMEP  (backbone e primárias)

	S
	ID do Segmento
	Ponto 1
	Ponto 2
	Distância(m)
	N. Pares Cedidos
	N. Pares Utilizados
	Distância / pares utilizados (m)
	Distância /  pares cedidos (m)

	1
	RMG-BB-F1
	PoP-RMG-Estreito
	SDR-SJ
	2.450
	3
	5
	12.250
	7.350

	2
	RMG-BB-F2
	POP-Centro
	Morro da Cruz – SEG1
	6.200
	2
	0
	0
	12.400

	3
	RMG-BB-F3
	PoP-UFSC
	CIASC
	5.200
	5
	3
	15.600
	26.000

	4
	RMG-BB-F4
	PoP-UFSC
	SEF (POP-Centro) Anel Sul
	6.500
	4
	1
	6.500
	26.000

	5
	RMG-BB-F5
	PoP-UFSC
	SEF (POP-Centro) Anel Norte
	12.000
	2
	2
	24.000
	24.000

	6
	RMG-BB-F6
	Morro da Cruz
	SEF (POP-Centro)
	2.800
	1
	1
	2.800
	2.800

	7
	RMG-BB-F7
	Morro da Cruz
	CIASC
	10.200
	1
	1
	10.200
	10.200

	8
	RMG-BB-F8
	SEF (POP centro)
	PoP-RMG-Estreito
	6.050
	2
	2
	12.100
	12.100

	9
	RMG-PRIM-F1
	PoP-Centro
	CEFET-Fpolis
	1.700
	2
	0
	0
	3.400

	10
	RMG-PRIM-F2
	PoP-UDESC
	UFSC-02 (CCA)
	300
	2
	1
	300
	600

	11
	RMG-PRIM-F3
	SEF (POP centro)
	UFSC-03 (TV)
	1.800
	2
	1
	1.800
	3.600

	12
	RMG-PRIM-F4
	PoP-SJ (CEFET)
	CEFET-03 (Estreito-Fpolis)
	3.600
	2
	0
	0
	7.200

	13
	RMG-GOV-F1
	PoP-RMG-Estreito
	UDESC-02 (CEFID)
	2.450
	2
	0
	0
	4.900

	14
	RMG-GOV-F2
	POP-Centro
	UDESC-03 (FAED) (Centro)
	800
	2
	1
	800
	1.600

	15
	RMG-GOV-F3
	POP-Centro
	UDESC-04 (DAPE) (Centro)
	950
	2
	1
	950
	1.900

	16
	RMG-GOV-F4
	PoP-UDESC
	Fapesc
	3.700
	2
	1
	3.700
	7.400

	17
	RMG-GOV-F5
	PoP-UDESC
	CIDASC-01
	250
	2
	1
	250
	500

	18
	RMG-GOV-F6
	PoP-UDESC
	Epagri
	700
	2
	1
	700
	1.400

	19
	RMG-GOV-F7
	SEF (POP- Centro)
	EDUCAÇÂO-01 (IEE)
	1.430
	1
	1
	1.430
	1.430

	20
	RMG-PRIV-F1
	PoP-UDESC
	ASSESC
	2.700
	2
	1
	2.700
	5.400

	21
	RMG-PRIV-F3
	PoP-Centro
	UNISUL-04 (Pós-Grad)
	2.300
	2
	1
	2.300
	4.600

	22
	RMG-PRIV-F4
	POP-Centro
	ACAFE
	1.400
	1
	1
	1.400
	1.400

	23
	RMG-PRIM-F5
	Após os 700 Metros da RMG
	Ponte
	1.250
	1
	1
	1.250
	1.250

	
	
	
	
	
	
	
	       101.030 
	167.430


Tabela 6 - Pares de fibras ópticas cedidas pela RMAV-FLN para primárias
	S
	ID do Segmento
	Ponto 1
	Ponto 2
	Distância(m)
	N. Pares Cedidos
	Distância(m) por Segmento

	1
	RMAV-F1
	PoP-UFSC
	UFSC-09 (HU)
	900
	1
	900


Tabela 7 - Trajeto completo da fibras ópticas  a partir de uma Conexão Ponto-a-Ponto 

	 
	ROTA
	 
	 
	Total (M)

	n
	Ponto A
	Ponto B
	CNX
	Seg 1
	Seg 2
	Seg 3
	Seg 4
	Seg Reforço
	Segmentos

	1
	PoP-UFSC
	PoP-UDESC
	B
	REMEP-BB-F5
	REMEP-BB-F6
	 
	 
	 
	 
	2

	2
	PoP-UFSC
	PoP-CENTRO
	B
	RMG-BB-F4
	 
	 
	 
	REMEP-BB-F5
	 
	2

	3
	PoP-UFSC
	PoP-SJ
	B
	RMG-BB-F5
	RMG-BB-F8
	RMG-BB-F1
	REMEP-BB-F1
	REMEP-BB-F2
	REMEP-BB-F5
	5

	4
	PoP-UDESC
	PoP-CENTRO
	B
	REMEP-BB-F7
	RMG-BB-F3
	RMG-BB-F5
	 
	 
	 
	3

	5
	PoP-CENTRO
	PoP-SJ
	B
	RMG-BB-F8
	RMG-BB-F1
	REMEP-BB-F1
	 
	REMEP-BB-F2
	 
	4

	6
	PoP-CENTRO
	PoP-WIRELESS
	B
	RMG-BB-F6
	REMEP-BB-F4
	 
	 
	 
	 
	2

	7
	PoP-UFSC
	PoP-WIRELESS
	B
	RMG-BB-F3
	RMG-BB-F7
	 
	 
	REMEP-BB-F5
	 
	3

	8
	PoP-UFSC
	PoP-SC
	L
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	9
	PoP-UFSC
	UFSC - 01
	L
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	10
	PoP-UFSC
	UFSC - 09
	PR
	RMAV-F1
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	11
	PoP-UFSC
	CIASC
	PN
	RMG-BB-F3
	 
	 
	 
	REMEP-BB-F5
	 
	2

	12
	PoP-UDESC
	UDESC - 01
	LP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	13
	PoP-UDESC
	UFSC - 02
	PR
	RMG-PRIM-F2
	REMEP-PRIM-F1
	 
	 
	 
	 
	2

	14
	PoP-UDESC
	UFSC - 07
	PR
	REMEP-PRIM-F2
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	15
	PoP-UDESC
	FAPESC
	PU
	RMG-GOV-F4
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	16
	PoP-UDESC
	CIDASC - 01
	PU
	RMG-GOV-F5
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	17
	PoP-UDESC
	EPAGRI - 01
	PU
	RMG-GOV-F6
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	18
	PoP-UDESC
	EPAGRI - 02
	LP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	19
	PoP-UDESC
	ASSESC
	PC
	RMG-PRIV-F1
	REMEP-PRIV-F1
	 
	 
	 
	 
	2

	20
	PoP-CENTRO
	UFSC - 03
	PR
	RMG-PRIM-F3
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	21
	PoP-CENTRO
	UDESC - 03
	PU
	RMG-GOV-F2
	REMEP-GOV-F5
	 
	 
	 
	 
	2

	22
	PoP-CENTRO
	UDESC - 04
	PU
	RMG-GOV-F3
	REMEP-GOV-F6
	 
	 
	 
	 
	2

	23
	PoP-CENTRO
	CEFET - 01
	PU
	REMEP-BB-F3
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	24
	PoP-CENTRO
	UNISUL - 04
	PC
	RMG-PRIV-F3
	REMEP-PRIV-F2
	 
	 
	 
	 
	2

	25
	PoP-CENTRO
	EDUCACAO-01
	PU
	RMG-GOV-F7
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	26
	PoP-CENTRO
	ACAFE
	PC
	RMG-PRIV-F4
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	27
	PoP-SJ
	UDESC - 02
	PU
	REMEP-BB-F1
	RMG-BB-F1
	REMEP-GOV-F4
	 
	 
	 
	3

	28
	PoP-SJ
	CIDASC - 02
	PU
	REMEP-GOV-F2
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	29
	PoP-SJ
	CIDASC - 04
	PU
	REMEP-GOV-F7
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	30
	PoP-SJ
	CEFET - 02
	L
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	31
	PoP-SJ
	CEFET - 03
	PC
	REMEP-BB-F1
	RMG-BB-F1
	RMG-PRIM-F5
	REMEP-PRIM-F4
	REMEP-BB-F2
	 
	5

	32
	PoP-SJ
	UNISUL - 01
	PC
	REMEP-PRIV-F3
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	33
	PoP-SJ
	SAUDE-03
	PU
	REMEP-GOV-F1
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	34
	PoP-SJ
	SAUDE-04
	LP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	35
	PoP-SJ
	SAUDE-08
	PU
	REMEP-BB-F1
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	36
	PoP-SJ
	INMETRO
	PR
	REMEP-PRIM-F3
	RMG-BB-F1
	REMEP-GOV-F3
	 
	 
	 
	3

	37
	PoP-Wireless
	UFSC - 05
	L
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	Totais Gerais
	 
	58,00


Tabela 8-  Distância discriminada por segmento entre as conexões Ponto a Ponto
	 
	ROTA
	 
	 
	Total (M)

	n
	Ponto A
	Ponto B
	CNX
	Seg 1
	Seg 2
	Seg 3
	Seg 4
	Seg Reforço
	Segmentos

	1
	PoP-UFSC
	PoP-UDESC
	B
	250
	4000
	 
	 
	 
	 
	4250

	2
	PoP-UFSC
	PoP-CENTRO
	B
	6500
	 
	 
	 
	250
	 
	6250

	3
	PoP-UFSC
	PoP-SJ
	B
	12000
	6050
	2450
	2600
	750
	250
	22100

	4
	PoP-UDESC
	PoP-CENTRO
	B
	850
	5200
	12000
	 
	 
	 
	18050

	5
	PoP-CENTRO
	PoP-SJ
	B
	6050
	2450
	2600
	 
	750
	 
	10350

	6
	PoP-CENTRO
	PoP-WIRELESS
	B
	2800
	2500
	 
	 
	 
	 
	5300

	7
	PoP-UFSC
	PoP-WIRELESS
	B
	5200
	10200
	 
	 
	250
	 
	15150

	8
	PoP-UFSC
	PoP-SC
	L
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	9
	PoP-UFSC
	UFSC - 01
	L
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	10
	PoP-UFSC
	UFSC - 09
	PR
	900
	 
	 
	 
	 
	 
	900

	11
	PoP-UFSC
	CIASC
	PN
	5200
	 
	 
	 
	250
	 
	4950

	12
	PoP-UDESC
	UDESC - 01
	LP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	13
	PoP-UDESC
	UFSC - 02
	PR
	300
	350
	 
	 
	 
	 
	650

	14
	PoP-UDESC
	UFSC - 07
	PR
	1000
	 
	 
	 
	 
	 
	1000

	15
	PoP-UDESC
	FAPESC
	PU
	3700
	 
	 
	 
	 
	 
	3700

	16
	PoP-UDESC
	CIDASC - 01
	PU
	250
	 
	 
	 
	 
	 
	250

	17
	PoP-UDESC
	EPAGRI - 01
	PU
	700
	 
	 
	 
	 
	 
	700

	18
	PoP-UDESC
	EPAGRI - 02
	LP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	19
	PoP-UDESC
	ASSESC
	PC
	2700
	400
	 
	 
	 
	 
	3100

	20
	PoP-CENTRO
	UFSC - 03
	PR
	1800
	 
	 
	 
	 
	 
	1800

	21
	PoP-CENTRO
	UDESC - 03
	PU
	800
	200
	 
	 
	 
	 
	1000

	22
	PoP-CENTRO
	UDESC - 04
	PU
	950
	250
	 
	 
	 
	 
	1200

	23
	PoP-CENTRO
	CEFET - 01
	PU
	3800
	 
	 
	 
	 
	 
	3800

	24
	PoP-CENTRO
	UNISUL - 04
	PC
	2300
	250
	 
	 
	 
	 
	2550

	25
	PoP-CENTRO
	EDUCACAO-01
	PU
	1430
	 
	 
	 
	 
	 
	1430

	26
	PoP-CENTRO
	ACAFE
	PC
	1400
	 
	 
	 
	 
	 
	1400

	27
	PoP-SJ
	UDESC - 02
	PU
	2600
	2450
	1800
	 
	 
	 
	6850

	28
	PoP-SJ
	CIDASC - 02
	PU
	300
	 
	 
	 
	 
	 
	300

	29
	PoP-SJ
	CIDASC - 04
	PU
	2700
	 
	 
	 
	 
	 
	2700

	30
	PoP-SJ
	CEFET - 02
	L
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	31
	PoP-SJ
	CEFET - 03
	PR
	2600
	2450
	1250
	878
	750
	 
	6428

	32
	PoP-SJ
	UNISUL - 01
	PC
	14652
	 
	 
	 
	 
	 
	14652

	33
	PoP-SJ
	SAUDE-03
	PU
	700
	 
	 
	 
	 
	 
	700

	34
	PoP-SJ
	SAUDE-04
	LP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	35
	PoP-SJ
	SAUDE-08
	PU
	2600
	 
	 
	 
	 
	 
	2600

	36
	PoP-SJ
	INMETRO
	PR
	1500
	2450
	2200
	 
	 
	 
	6150

	37
	PoP-Wireless
	UFSC - 05
	L
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	Totais Gerais
	 
	150.260


Tabela 9 - Segmentos de fibras ópticas X utilizadores ponto-a-ponto – tabela de referência cruzada

	Índice
	Segmento
	Nr.
	Conexões

	1
	REMEP-BB-F1
	5
	PoP-UFSC - PoP-SJ, PoP-CENTRO - PoP-SJ, PoP-SJ - UDESC - 02,

 PoP-SJ - UNISUL - 05, PoP-SJ - SAUDE-08

	2
	REMEP-BB-F2
	3
	PoP-UFSC - PoP-SJ, PoP-CENTRO - PoP-SJ, PoP-SJ - UNISUL - 05

	3
	REMEP-BB-F3
	1
	PoP-CENTRO - CEFET - 01

	4
	REMEP-BB-F4
	1
	PoP-CENTRO - PoP-WIRELESS

	5
	REMEP-BB-F5
	5
	PoP-UFSC - PoP-UDESC, PoP-UFSC - PoP-CENTRO, PoP-UFSC - PoP-SJ, 

PoP-UFSC - PoP-WIRELESS, PoP-UFSC - CIASC

	6
	REMEP-BB-F6
	1
	PoP-UFSC - PoP-UDESC

	7
	REMEP-BB-F7
	1
	PoP-UDESC - PoP-CENTRO

	8
	REMEP-PRIM-F1
	1
	PoP-UDESC - UFSC - 02

	9
	REMEP-PRIM-F2
	1
	PoP-UDESC - UFSC - 07

	10
	REMEP-PRIM-F3
	1
	PoP-SJ - INMETRO

	11
	REMEP-GOV-F1
	1
	PoP-SJ - SAUDE-03

	12
	REMEP-GOV-F2
	1
	PoP-SJ - CIDASC - 02

	13
	REMEP-GOV-F3
	1
	PoP-SJ - INMETRO

	14
	REMEP-GOV-F4
	1
	PoP-SJ - UDESC - 02

	15
	REMEP-GOV-F5
	1
	PoP-CENTRO - UDESC - 03

	16
	REMEP-GOV-F6
	1
	PoP-CENTRO - UDESC - 04

	18
	REMEP-GOV-F7
	1
	PoP-SJ - CIDASC - 04

	19
	REMEP-PRIV-F1
	1
	PoP-UDESC - ASSESC

	20
	REMEP-PRIV-F2
	1
	PoP-CENTRO - UNISUL - 04

	21
	REMEP-PRIV-F3
	1
	PoP-SJ - UNISUL - 01

	22
	REMEP-PRIM-F4
	1
	PoP-SJ - CEFET - 03

	23
	RMG-BB-F1
	5
	PoP-UFSC - PoP-SJ, PoP-CENTRO - PoP-SJ, PoP-SJ - UDESC - 02, 

PoP-SJ - UNISUL - 05, PoP-SJ - INMETRO

	24
	RMG-BB-F2
	0
	

	25
	RMG-BB-F3
	3
	PoP-UDESC - PoP-CENTRO, PoP-UFSC - PoP-WIRELESS, PoP-UFSC - CIASC

	26
	RMG-BB-F4
	1
	PoP-UFSC - PoP-CENTRO

	27
	RMG-BB-F5
	2
	PoP-UFSC - PoP-SJ, PoP-UDESC - PoP-CENTRO

	28
	RMG-BB-F6
	1
	PoP-CENTRO - PoP-WIRELESS

	29
	RMG-BB-F7
	1
	PoP-UFSC - PoP-WIRELESS

	30
	RMG-BB-F8
	2
	PoP-UFSC - PoP-SJ, PoP-CENTRO - PoP-SJ

	31
	RMG-PRIM-F1
	0
	

	32
	RMG-PRIM-F2
	1
	PoP-UDESC - UFSC - 02

	33
	RMG-PRIM-F3
	1
	PoP-CENTRO - UFSC - 03

	34
	RMG-GOV-F1
	0
	

	35
	RMG-GOV-F2
	1
	PoP-CENTRO - UDESC - 03

	36
	RMG-GOV-F3
	1
	PoP-CENTRO - UDESC - 04

	37
	RMG-GOV-F4
	1
	PoP-UDESC - FAPESC

	38
	RMG-GOV-F5
	1
	PoP-UDESC - CIDASC - 01

	39
	RMG-GOV-F6
	1
	PoP-UDESC - EPAGRI - 01

	40
	RMG-GOV-F7
	1
	PoP-CENTRO - EDUCACAO-01

	41
	RMG-PRIV-F1
	1
	PoP-UDESC - ASSESC

	42
	RMG-PRIV-F2
	0
	

	43
	RMG-PRIV-F3
	1
	PoP-CENTRO - UNISUL - 04

	44
	RMG-PRIV-F4
	1
	PoP-CENTRO - ACAFE

	45
	RMG-PRIM-F5
	1
	PoP-SJ - CEFET - 03


Tabela 10 – Distância total de cabos ópticos que serão lançados

	Segmentos
	Tipo Fibra
	Distância de Cabos (m)

	REMEP-RNP
(BB e Primárias)
	SM-12
	6.228

	
	SM-48
	10.312

	REMEP-PUB/GOV
(Contrapartida)
	SM-12
	6.240

	
	SM-48
	2.200

	REMEP-Privadas
	SM-12
	16.180

	
	SM-48
	0

	REMAV
	MM-6
	900,00

	SUB-TOTAL
	SM-12
	28.648

	
	SM-48
	12.512

	
	MM-6
	900,00


3. Dados sobre as instituições incluídas no Projeto Executivo

A tabela abaixo identifica os pontos da rede que participarão do Projeto Executivo, juntamente com os endereços e responsáveis nos locais.  

	Ponto
	Denotação
	Endereço
	Contato
	e-mail
	Telefone

	1 
	POP-SC
	PoP-SC/NPD

Campus Trindade 

Endereço: Universidade Federal de Santa Catarina

Campus Universitário - Caixa Postal 476

CEP 88010-970 - Florianópolis-SC Brasil
	Edison Tadeu Lopes Melo


	melo@npd.ufsc.br
	48 3331-7531

	2 
	UFSC – 01

Trindade
	Núcleo de Processamento de dados - NPD

Campus Trindade 

Endereço: Universidade Federal de Santa Catarina

Campus Universitário - Caixa Postal 476

CEP 88010-970 - Florianópolis-SC Brasil
	Edison Tadeu Lopes Melo
	melo@npd.ufsc.br
	48 3331-7531

	3 
	UFSC – 02 

CCA - Centro de Ciências Agrárias
	Universidade Federal de Santa Catarina - Centro de Ciências Agrárias
Rodovia Admar Gonzaga, 1346, Itacorubi, Cx. P 476
CEP 88040-900 - Florianópolis - SC – Brasil


	Edison Tadeu Lopes Melo
	melo@npd.ufsc.br
	48 3331-7531

	4 
	UFSC – 03

UFSC-TV
	Rua Dom Joaquim, 757, Centro, Florianópolis-SC
	Edison Tadeu Lopes Melo
	melo@npd.ufsc.br
	48 3331-7531

	5 
	UFSC – 05 TV Educativa
	Av. do Antão, 1884 - Morro da Cruz - 88025-150 - Florianópolis - SC
	Edison Tadeu Lopes Melo
	melo@npd.ufsc.br
	48 3331-7531

	6 
	PoP-Wireless
	Av. do Antão, 1884 - Morro da Cruz - 88025-150 - Florianópolis - SC
	Edison Tadeu Lopes Melo
	melo@npd.ufsc.br
	48 3331-7531

	7 
	UFSC – 07 Aquicultura


	Caminho do Porto (Mangue), Itacorubi
	Edison Tadeu Lopes Melo
	melo@npd.ufsc.br
	48 3331-7531

	8 
	UFSC – 09

HU
	Universidade Federal de Santa Catarina - Hospital Universitário

Bairro Trindade - Caixa postal: 476

88040-970 - Florianópolis, SC - Brasil
	Edison Tadeu Lopes Melo
	melo@npd.ufsc.br
	48 3331-7531

	9 
	UDESC – 01

SEDE
	UDESC - Reitoria

Endereço: Av. Madre Benvenuta, 2007

Itacorubi - Florianópolis-SC 88035-001
	Dorian Amorim


	dorian@udesc.br
	48 3231-1612

	10 
	UDESC – 02 CEFID


	UDESC - CEFID

Endereço: R Pascoal Simone ,358 Coqueiros - Florianópolis - SC
	Dorian Amorim


	dorian@udesc.br
	48 3231-1612

	11 
	UDESC – 03

FAED
	UDESC - FAED

Endereço: R Saldanha Marinho 00196 Centro   - Florianópolis - SC
	Dorian Amorim


	dorian@udesc.br
	48 3231-1612

	12 
	UDESC – 04

FAED/DAPE
	UDESC - FAED/DAPE

Endereço: R Visc Ouro Preto 00457 Centro - Florianópolis - SC
	Dorian Amorim


	dorian@udesc.br
	48 3231-1612

	13 
	CIDASC – 02

Laboratório São José
	RUA JOAQUIM VAZ, 1661, Praia Comprida - São José - SC


	Amaro José Loch
	amaro@cidasc.sc.gov.br



	48 3239-6653

	14 
	CIDASC - 04
	Rua Francisco Pedro Machado, 333 - São José - SC


	Amaro José Loch
	amaro@cidasc.sc.gov.br



	48 3239-6653

	15 
	PoP-SJ 

CEFET-SC - 01
	Unidade de Florianópolis

Endereço: Av. Mauro Ramos, 950 – Centro – Florianópolis - SC
	Eduardo Beck


	gti@cefetsc.edu.br

ebeck@cefetsc.edu.br
	48 3221-0521

	16 
	CEFET-SC - 02

Unidade de São José


	Rua José Lino Kretzer, n 608 – Praia Comprida – São José - SC


	Luiz Antônio Schalata Pacheco 
	luizp@sj.cefetsc.edu.br
	48 3381-2821

	17 
	CEFET-SC- 03

Estreito FLN
	Rua Quatorze de julho, SN – Coqueiros 88075-010- Florianópolis
	Eduardo Beck


	gti@cefetsc.edu.br

ebeck@cefetsc.edu.br
	48 3221-0521

	18 
	UNISUL – 01

Campus Grande Florianópolis
	Av. Pedra Branca, 25 - Cidade Universitária Pedra Branca 88132-000 - Palhoça – SC Fone: (48) 279-1000
	Rodrigo Santana


	rodrigo@unisul.br
	48 3621-3200



	19 
	UNISUL – 04

 Centro Internacional de Pós Graduação 


	Rua Padre Roma, 404 – Centro 88010-090 - Florianópolis – SC Fone: (48) 224-8843
	Rodrigo Santana


	rodrigo@unisul.br
	48 3621-3200



	20 
	ASSESC

Associação de Ensino de Santa Catarina 
	Rodovia SC 401 km 01, nº 407 – Itacorubi – Florianópolis - SC


	Cláudio da Silveira Ulysséa


	claudiosu@assesc.com.br

	48 3334-9837 Ramal: 211

	21 
	Saúde-03

Hospital regional de São José dr. Homero de m. Gomes (HRSJ)
	Av. Adolfo Donato da Silva, s/n

Praia comprida - São José SC

CEP: 88.013-901

Fone: (0xx48) 271-9000

Fax: 271-9018
	Sônia Maria Machado de Souza 
	sonia@saude.sc.gov.br
	

	22 
	Saúde-08

Hospital Florianópolis
	Rua: Santa Rita de Cássia, 279 - Estreito 

CEP: 88090-350 - Florianópolis SC
	Sônia Maria Machado de Souza 
	sonia@saude.sc.gov.br
	

	23 
	INMETRO
	Av das Torres - Floresta
	
	
	

	24 
	PoP-Centro
	Rua Tenente Silveira, 60 – Centro Secretaria do Estado da Fazenda
	Edison Tadeu Lopes Melo


	melo@npd.ufsc.br
	48 3331-7531


4. Instituições que terão seus acessos (última milha) construídos com aporte da REDECOMEP

A tabela abaixo identifica os pontos da rede que terão seus acessos construídos com aporte da REDECOMEP, juntamente com os endereços e responsáveis nos locais.  

	Ponto
	Denotação

	01
	POP-SC

	02
	PoP-SJ - CEFET-SC – 01

	03
	PoP-Wireless

	04
	PoP-CENTRO

	05
	PoP-UDESC

	06
	UFSC – 01 - Trindade

	07
	UFSC – 02 - CCA - Centro de Ciências Agrárias

	08
	UFSC – 03 - UFSC-TV

	09
	UFSC – 05 TV Educativa

	10
	UFSC – 07 - Aqüicultura

	11
	CEFET-SC – 02 - Unidade de São José

	12
	CEFET-SC- 03 - Estreito FLN

	13
	INMETRO


5. Informações adicionais

5.1 Informações sobre o cabeamento 

A estimativa de extensão da rede para o projeto executivo é diferente da extensão para construção uma vez que um trecho de 16 Km, destinados a instituições privadas, será inserido apenas no projeto executivo, a menos que haja, após acordo entre as partes, repasse de recursos daquelas à RNP.

Os cabos óticos previstos são basicamente de dois tipos. Para o backbone, conexão entre os PoPs, será utilizado cabo aéreo auto-sustentado de 48 fibras single mode. Para as conexões entre as instituições e os PoPs, será utilizado cabo de 12 fibras single mode. Tanto nos segmentos onde serão passadas novas fibras, quanto nos segmentos onde serão utilizadas fibras cedidas pelo Governo do Estado, deverá ter pelo menos um par de fibras de reserva.

A tabela 16 apresenta o resumo da extensão estimada para o backbone e o número de acessos, considerando o projeto executivo.

	Backbone
	41.160 m

	Acesso
	24 pontos de conexão


Tabela 16 –Estimativas de para o projeto executivo

A tabela 17 apresenta o resumo dos tipos de cabos ópticos e as extensões estimadas para a fase de construção de 13 pontos de conexão:

	Uso da Fibra
	Extensão estimada (metros)
	Aplicação

	CFOA-SM-AS-80-G-48
	12.512
	Cabo principal

	CFOA-SM-AS-80-G-12
	12.468
	Radiais

	CFOT-SM-UB-COG-12
	2.400
	Acesso

	CFOT-SM-UB-COG-48
	2.100
	Acesso


Tabela 17 – Tipos de cabos ópticos (construção)

�PAGE \# "'Página: '#'�'"  �� - A ASSESC já lançou o cabo ótico conforme projeto


�PAGE \# "'Página: '#'�'"  �� Alterado.





