# Especificação de Equipamentos para a REMEP

#### Índice

1. Definição dos switches por instituição	3

2. Suporte e Manutenção	3

3. Serviços	4

4. Custos da solução	4

5. Observações sobre a solução CISCO	4

6. Visão geral sobre os equipamentos	5

##### 1. Definição dos switches por instituição

A tabela abaixo apresenta a definição dos equipamentos, em produção, para cada instituição consorciada. Detalhes sobre a especificação de cada equipamento são apresentados na planilha Switches-Cisco.xls.

| Aporte RNP |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instituição | Cisco | LX | SX | ZX | SFP BASE T |
| PoP-UFSC | 6506-Sup720 | 6 | 2 | 4 | 2 |
| PoP-UDESC | 4510R | 4 | 0 | 2 |  |
| PoP-Centro | 4510R | 6 | 0 | 4 |  |
| PoP-SJ | 4510R | 3 | 0 | 4 |  |
| UFSC – 01 | 3750 12 SFP Enhanced | 1 | 2 | 0 | 2 |
| PoP-SC | 3560G-24TS | 1 | 0 | 0 |  |
| UFSC – 02 | 3560G-24TS | 1 | 0 | 0 |  |
| UFSC – 03 | 3560G-24TS | 1 | 0 | 0 |  |
| UFSC – 07 | 3560G-24TS | 1 | 0 | 0 |  |
| UFSC – 08 | 3560-24TS | 0 | 0 | 0 |  |
| UFSC – 09 | 3560G-24TS | 0 | 1 | 0 |  |
| CEFET-SC – 01 | 3560G-24TS | 1 | 0 | 0 |  |
| CEFET-SC – 02 | 3560G-24TS | 1 | 0 | 0 |  |
| CEFET-SC – 03 | 3560G-24TS | 1 | 0 | 0 |  |
| INMETRO | 3560G-24TS | 1 | 0 | 0 |  |
| UFSC – 04 | 3560-24TS | 0 | 0 | 0 |  |
| UFSC – 06 | 3560-24TS | 0 | 0 | 0 |  |
| UFSC – 11 | 3560-24TS | 0 | 0 | 0 |  |
| PoP-Wireless | 3560G-24TS | 2 | 0 | 2 |  |
| Total |  | 30 | 2 | 16 | 4 |

Legenda:

|  | ###### Tipo 1 |
| --- | --- |
|  | Tipo 2 |
|  | Tipo 3 |
|  | Tipo 4 |

##### 2. Suporte e Manutenção

O serviço de suporte/manutenção, para cada equipamento em produção, inclui atendimento (TAC) 7x24x365 e reposição de peças 8x5xNBD, pelo período de 12 meses. Para cobrir o período de reposição definiu-se um kit de sobressalentes contendo:

- C6506: 01 conjunto incluindo 01 fonte,  01 módulo de supervisora, 01 módulo de interfaces ópticas;

- C4510R: 01 conjunto incluindo 01 fonte,  01 módulo de supervisora, 01 módulo de interfaces ópticas e 01 módulo de interfaces elétricas;

- 01 switch C3560G-24TS;

- 03 SFPs LXs;

- 02 SFPs ZX.

Além dos equipamentos, está incluído software de gerência Lan Manager. A máquina onde o software será instalado, é de contrapartida do consórcio.

##### 3. Serviços

Além do serviços de manutenção, será contratado treinamento com carga horária de 40 horas para turma de 12 alunos (caso haja maior demanda, pode-se abrir novas turmas). A infra-estrutura (sala, micros, projetor, lousa, etc) para o curso será de contra-partida do consórcio e os switches utilizados no laboratório serão os da própria rede metropolitana. O serviços de configuração e instalação dos switches estão incluídos na solução.

##### 4. Custos da solução

| Equipamentos em produção | Peças e equipamentos sobressalentes | Manutenção anual (TAC 7x24x365 e reposição 8x5xNBD) | Serviços de instalação, configuração e treinamento | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R$ 288.282,40 | R$ 65.214,24 | R$ 30.142,06 | R$ 36.252,22 | R$ 416.678,46 |

##### 5. Observações sobre a solução CISCO

Roteamento

O Tipo1 (Catalyst 6506) implementa  BGP e OSPF.

O Catalyst 4510R implementa apenas OSPF. A atualização para suporte a BGP impõe um acréscimo de cerca de 15% no custo do equipamento.

Os Equipamentos Tipo 3 (3560G-24TS) e 4 (3560-24TS) implementam apenas RIP/Estática. O suporte a OSPF dá-se via atualização de IOS.

IPv6

Catalyst 6506 implementa IPv6 em hardware; Catalyst 4510R implementa IPv6 em software. Ambos já incluídos na oferta. Os Tipos 3 e 4 necessitam atualização de IOS.

Obs.: a atualização do IOS da versão SMI para Enhanced (que suporta OSPF/BGP/IPv6) duplica  os custos para o Tipo 3 e triplica para o Tipo 4.

Multicast

Os equipamentos Tipo 3 e 4 (3560) implementam apenas IGMP v1, 2 e 3 e IGMP-snooping.

10 GE

O Catalyst 4510R apresenta duas portas 10GE (Xenpak) no módulo da supervisora, bastando apenas adquirir as Xenpak para viabilizar a conexão 10G. O Catalyst 6506, necessita que se adquira módulo com portas 10GE. Os Catalyst 3560 não possuem suporte a 10GE.

##### 6. Visão geral sobre os equipamentos

Maiores detalhes podem ser obtidos através dos data sheets, cujas URLs estão indicadas na planilha Switches-Cisco.xls, em anexo.

| Quesitos Tipo 1 | CISCO | CISCO |
| --- | --- | --- |
|  | 6506 | 4500 |
| Chassis | 6 slots (4 serviços) | 10 Slots (8 serviços) |
| Desempenho (Transmissão agregada) full-duplex | 40 Gbps/slot | 136Gbps/caixa |
| Desempenho (encaminhamento de pacotes) | até 400 Mpps | 102Mpps |
| Portas ópticas 1 GE | 24 | 22 |
| Portas elétricas 10/100/1000 | 48 | 48 |
| Implementação do suporte a 10 Gbps (Tipo de interface) | Módulos com 2 ou 4 portas 10 GE (XENPAK) não incluída | 2 portas 10GE incluída na Supervisora |
| QoS, ACL e Multicast sem perda de desempenho | Sim | Sim |
| Interfaces WAN | Sim (não inlcuída) | Não |
| Suporte a interfaces CWDM | Sim | Sim |
| BGP incluído na oferta | Sim | Não |
| Proteção em anel, permitindo menor tempo de convergência da rede | Não | Não |
| IPv6 | Sim (hardware) | Sim (Software) |
| Q-in-Q | Sim (hardware) | Sim (hardware) |
| Filas de hardware por porta | 4 | 4 |
| Suporte a MPLS | Sim (não incluído) | Não |
| Netflow | Sim | Sim |

| Quesitos Tipo 2 | CISCO 4500 |
| --- | --- |
| Chassis | Chassis 10 Slots (8 serviços) |
| Redundância | Fonte |
| Desempenho (Transmissão agregada) | 136Gbps/caixa |
| Desempenho (encaminhamento de pacotes) | 102Mpps |
| Portas ópticas 1 GE | 22 |
| Portas elétricas 10/100/1000 | 48 |
| Implementação do suporte a 10 Gbps (Tipo de interface) | 2 portas 10GE (Xenpak) incluída na Supervisor |
| Suporte a interfaces CWDM | Sim |
| BGP incluído na oferta | Não |
| IPv6 | Sim |
| Proteção em anel, permitindo menor tempo de convergência da rede | Não |
| Q-in-Q | Sim |
| Filas de hardware por porta | 4 |
| Suporte a MPLS | Não |
| Netflow | Sim |

| Quesitos Tipo 3 | CISCO 3560G-24TS-S |
| --- | --- |
| Chassis | Não-chassis |
| Redundância | Fonte (incluída) |
| Desempenho (Transmissão agregada) | 32Gbps/caixa |
| Desempenho (encaminhamento de pacotes) | 38.7Mpps |
| Portas ópticas 1 GE | 4 |
| Portas elétricas 10/100/1000 | 24 |
| Implementação de suporte a 10 Gbps | Não |
| QoS, ACL e Multicast sem perda de desempenho | QoS e ACL |
| OSPF incluído na oferta | Não (necessário upgrade de IOS) |
| Suporte a BGP | Sim (necessário upgrade de IOS). Não incluído na oferta |
| IPv6 | Sim (necessário upgrade de software). Não incluído na oferta |
| Proteção em anel, permitindo menor tempo de convergência da rede | Não |
| S-Flow/Netflow/similar | Não |
| Q-in-Q | Não |

| Quesitos Tipo 4 | CISCO |
| --- | --- |
| Redundância | Fonte (não incluída) |
| Desempenho (Transmissão agregada) | 32Gbps |
| Desempenho (encaminhamento de pacotes) | 6.5 Mpps |
| Portas ópticas 1 GE | 2 |
| Portas elétricas 10/100 | 24 |
| Implementação do suporte a 10 Gbps | Não |
| QoS, ACL e Multicast sem perda de desempenho | Sim |
| Suporte a OSPF | Sim (não ofertado. Necessário upgrade de software) |
| Suporte a BGP | Sim (não ofertado. Necessário upgrade de software) |
| IPv6 | Sim (software). Não ofertado |
| Proteção em anel, permitindo menor tempo de convergência da rede | Não |
| Netflow | Não |
| Q-in-Q | Não |