
[image: image1.png]



[image: image2.jpg]REDE




Especificação de Equipamentos (switches) e Serviços para a RBMetroNet (Rio Branco)
Coordenação Técnica Redecomep

27 de junho de 2008

Índice

31. Introdução


32. Definição dos switches por instituição


33. Serviços


43.1 Suporte e Manutenção


43.2 Treinamento


43.3 Configuração e instalação


44. Custos da solução


55. Questões a serem verificadas pelo consórcio


56. Observações sobre a solução CISCO


6ANEXO – A Detalhes sobre os switches CISCO


7ANEXO – B Ementa treinamentos




1. Introdução

A definição da solução  para a rede metropolitana de Rio Branco (RBMetroNet) tomou como base as informações contidas no projeto técnico (topologia da rede, tabela de distribuição de switches e aplicações).  O presente documento apresenta a solução CISCO que deve ser analisadas pelo Comitê Gestor/Técnico. Caso haja justificativa técnica, embasada, que evidencie o não atendimento da solução proposta neste documento, o consórcio pode submetê-la para apreciação da coordenação técnica da Redecomep.

2. Definição dos switches por instituição
A tabela abaixo apresenta a definição dos switches, de produção, para cada site com aporte Redecomep. Detalhes sobre a especificação de cada equipamento são apresentados na planilha Switches-Cisco.xls.
	 
	Instituição
	Switch
	LX
	ZX

	1
	POP-AC
	Catalyst 4506
	6
	0

	2
	UFAC-NTI
	C3560G-24TS-S enhanced
	2
	0

	3
	UFAC Centro
	C3560G-24TS-S
	2
	0

	4
	UFAC Catuaba (rádio)
	C3560-24TS-S
	0
	0

	5
	EMBRAPA (rádio)
	C3560-24TS-S
	0
	0

	 
	 
	 
	10
	0


Tabela 01 – Distribuição de switches e interfaces para as instituições da RBMetroNet.

Legenda:

	 
	Tipo 1

	 
	Tipo 2

	 
	Tipo 3

	 
	Tipo 3 Enhanced

	 
	Tipo 4


Além dos equipamentos, está incluído software de gerência Lan Manager. A máquina, onde o software será instalado, é contrapartida do consórcio.

3. Serviços

Estão previstos os serviços de manutenção, treinamento, configuração e instalação dos switches. A empresa Interquattri é a parceira da CISCO no fornecimento destes serviços.

3.1 Suporte e Manutenção

O serviço de suporte/manutenção, para cada equipamento em produção, inclui atendimento (TAC) 7x24x365 e reposição de peças 8x5xNBD, pelo período de 12 meses. Para cobrir o período de reposição definiu-se um kit de sobressalentes contendo:

· C4506: 01 conjunto incluindo 01 fonte, 01 módulo de supervisora, 01 módulo de interfaces ópticas;

· 01 switch C3560G-24TS Enhanced;

· 01 SFP LX;

· 04 SFPs elétricas.

O documento  “Serviços de suporte técnico SMARTnet™ da Cisco - Notificação de contratação e Kit de boas-vindas”, apresenta o descritivo do serviço.
3.2 Treinamento

Carga horária de 40 horas para turma de, no máximo, 12 alunos. O documento “Proposta de Cronograma e Conteúdo pra o Curso” apresenta a ementa proposta para o curso.

 A infra-estrutura (sala, micros, projetor, lousa, coffe-break, etc) para o treinamento será de contra-partida do consórcio e os switches utilizados no laboratório serão os da própria rede metropolitana (deverão ser reservados 06 equipamentos). Dessa forma, o cronograma de serviços  incluirá o treinamento (1 semana por turma) e, na seqüência, a configuração e instalação dos switches.

3.3 Configuração e instalação

A configuração dos switches tem como base o “Formulário para Rede Lógica “ o qual deve ser preenchido com informações sobre a camada 2 (esquema das VLANs), camada 3 (endereçamento IP e roteamento), QoS, Multicast etc. da rede metropolitana. 

O documento “Recomendações de Segurança CAIS/RNP”  aborda aspectos de segurança para a rede metropolitana, e deve ser lido para a fase de definição da rede lógica.

Após o preenchimento do formulário, este é enviado à Interquattri e agendada a reunião de kick-off dos serviços com representantes da Interquattri, Coordenação Técnica da Redecomep e Comitê Técnico local. O objetivo é dirimir as dúvidas sobre o formulário e estabelecer um cronograma de trabalho.

Ressalta-se que as instituições devem estar com a infra-estrutura preparada para receber o switch. Caso não seja viável sua instalação e houver a necessidade de deslocamento posterior do técnico da Interquattri, as despesas de instalação deverão ser custeadas pela própria instituição.

4. Custos da solução

	Switches de produção e Software de Gerência
	Peças e equipamentos sobressalentes
	Manutenção anual dos switches e software de gerência
	Serviços de instalação, configuração e treinamento
	Total

	R$ 33.948,07
	R$ 15.936,75
	R$ 4.196,11
	R$ 26.991,61
	R$ 81.072,54


Obs.: não estão incluídos custos de importação e frete.
5. Questões a serem verificadas pelo consórcio

Revalidar a alocação dos equipamentos e número de interfaces para produção e sobressalentes.

6. Observações sobre a solução CISCO

Roteamento

O Tipo1 (Catalyst 6506) implementa  BGP e OSPF.

O Tipo 2 (C3750 12 SFP Enhanced) implementa  BGP e OSPF.

Os Equipamentos Tipo 3 (3560G-24TS) e 4 (3560-24TS) implementam apenas RIP/Estática. O suporte a OSPF dá-se via atualização de IOS. Os switches T3 para a RBMetroNet estão sendo orçado com IOS Enhanced.

IPv6

Catalyst 6506 e 3750 implementa IPv6 em hardware. Os Tipos 3 e 4 necessitam atualização de IOS. Os switches T3 para a RBMetroNet estão sendo orçado com IOS Enhanced o qual implementa IPv6.

Multicast

O equipamento Tipo 3 e 4 (3560) implementam apenas IGMP v1, 2 e 3 e IGMP-snooping com IOS básico. A versão IOS enhanced implementa PIM-SM.

10 GE

O Catalyst 6506 necessita que se adquira módulo com portas 10GE. Os Catalyst 3560 não possuem suporte a 10GE.

ANEXO – A Detalhes sobre os switches CISCO
Maiores detalhes podem ser obtidos através dos data sheets, cujas URLs estão indicadas na planilha Switches-Cisco.xls, em anexo.

ANEXO – B Ementa treinamentos

A ementa do treinamento CISCO juntamente com o cronograma encontra-se no arquivo Interquattri_curso.pdf.

PAGE  
5


