Formulários de Aceitação da rede de Natal

| 6.2 - Cordoalhas e ferragens para cabos aéreos espinados. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### FORMULÁRIO DE ACEITAÇÃO DE CANALIZAÇÃO SUBTERRÂNEA |  |  |  |  |  |
| LOCALIDADE: Natal |  |  |  |  |  |
| Item | Descrição | Conforme | Não Conforme | Não Aplicável | Observação |
| 6.1.1 | Canalização construída de acordo com o projeto. |  |  | x | Só foram utilizadas canalizações subterrâneas existentes |
| 6.1.2 | Caixas subterrâneas construídas nos locais indicados no projeto, ou em locais adequados, no caso de ter havido modificações |  |  | x | Só foram utilizadas caixas subterrâneas existentes |
| 6.1.3 | Dimensões de acordo com o projeto |  |  | x | Caixas existentes |
| 6.1.4 | Acabamentos internos e embocaduras dos dutos |  |  | x | Caixas existentes |
| 6.1.5 | Limpeza de caixas subterrâneas | x |  |  |  |
| 6.1.6 | Vedação de dutos e de sub-dutos com massa ou dispositivo de tamponamento adequado | x |  |  |  |
| 6.1.7 | Drenagem de caixas subterrâneas | x |  |  |  |
| 6.1.8 | Recomposição de pavimento | x |  |  |  |
| 6.1.9 | Nivelamento de tampões. | x |  |  |  |
| 6.1.10 | Fios-guia passados (apenas no caso de dutos próprios construídos) |  |  | x |  |
| 6.1.11 | Travessias executadas com MND |  |  | x | Travessias existentes |
| 6.1.12 | Tubos de aço galvanizado ou PEAD em pontes |  |  | x |  |
| 6.1.13 | Canos de subida de lateral | x |  |  |  |
| 6.1.14 | Profundidade da vala (havendo vala aberta) |  |  | x |  |

### 6.2 - Cordoalhas e ferragens para cabos aéreos  espinados.

| FORMULÁRIO DE ACEITAÇÃO DE CORDOALHAS E FERRAGENS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOCALIDADE: Natal |  |  |  |  |  |
| Item | Descrição | Conforme | Não Conforme | Não Aplicável | Observação |
| 6.2.1 | Instalação de braçadeiras e de outras ferragens | x |  |  |  |
| 6.2.2 | Instalação e acabamentos de cordoalhas | x |  |  |  |
| 6.2.3 | Bitola da cordoalha | x |  |  |  |
| 6.2.4 | Pontos de terminação e ancoragem | x |  |  |  |
| 6.2.5 | Pontos de apoio intermediários | x |  |  |  |
| 6.2.6 | Acabamento superficial de ferragens zincadas | x |  |  |  |
| 6.2.7 | Tensionamento das cordoalhas | x |  |  |  |

### 6.3 - Aterramento

| FORMULÁRIO DE ACEITAÇÃO DE ATERRAMENTO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOCALIDADE: Natal |  |  |  |  |  |
| Item | Descrição | Conforme | Não Conforme | Não Aplicável | Observação |
| 6.3.1 | Conformidade dos valores de terra encontrados |  |  | x | Utilizado sistema de aterramento de CATV |
| 6.3.2 | Distanciamento entre pontos de aterramento |  |  | x | Utilizado sistema de aterramento de CATV |
| 6.3.3 | Afastamento de outras redes de telecomunicações |  |  | x | Utilizado sistema de aterramento de CATV |
| 6.3.4 | Conexões de cordoalhas com cabos de aterramento |  |  | x | Utilizado sistema de aterramento de CATV |
| 6.3.5 | Posicionamento das hastes de terra |  |  | x | Utilizado sistema de aterramento de CATV |
| 6.3.6 | Material utilizado nas hastes e no aterramento |  |  | x | Utilizado sistema de aterramento de CATV |

### 6.4 - Cabos ópticos aéreos espinados ou auto-sustentados

| FORMULÁRIO DE ACEITAÇÃO DE CABOS AÉREOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOCALIDADE: Natal |  |  |  |  |  |
| Item | Descrição | Conforme | Não Conforme | Não Aplicável | Observação |
| 6.4.1 | Ajuste do espinamento ao cabo e cordoalha | x |  |  |  |
| 6.4.2 | Detalhes de amarração e acabamento em pontos de terminação | x |  |  |  |
| 6.4.3 | Dispositivos de ancoragem para cabos auto-sustentados | x |  |  |  |
| 6.4.4 | Dispositivos de sustentação para cabos auto-sustentados | x |  |  |  |
| 6.4.5 | Observação de afastamentos mínimos de condutores elétricos | x |  |  |  |
| 6.4.6 | Etiquetamento dos cabos | x |  |  |  |
| 6.4.7 | Suportes para acomodação de sobras técnicas | x |  |  |  |

### 6.5 - Rede subterrânea

| FORMULÁRIO DE ACEITAÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOCALIDADE: Natal |  |  |  |  |  |
| Item | Descrição | Conforme | Não Conforme | Não Aplicável | Observação |
| 6.5.1 | Sobras técnicas de acordo com projeto executivo | x |  |  |  |
| 6.5.2 | Acomodação de sobras técnicas de cabo | x |  |  |  |
| 6.5.3 | Posicionamento e fixação de caixas de emenda |  |  | x |  |
| 6.5.4 | Cabo instalado e identificado de acordo com projeto | x |  |  |  |

### 6.6 - Caixas de emenda

| FORMULÁRIO DE ACEITAÇÃO DE CAIXAS DE EMENDA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOCALIDADE: Natal |  |  |  |  |  |
| Item | Descrição | Conforme | Não Conforme | Não Aplicável | Observação |
| 6.6.1 | Condições de instalação e fixação de caixas | x |  |  |  |
| 6.6.2 | Fechamento e vedação das caixas | x |  |  |  |
| 6.6.3 | Caixas de emenda atendem às especificações | x |  |  |  |
| 6.6.4 | Identificação das caixas | x |  |  |  |

### 6.7 - Redes internas

| FORMULÁRIO DE ACEITAÇÂO DE INSTALAÇÕES INTERNAS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOCALIDADE: |  |  |  |  |  |
| Item | Descrição | Conforme | Não Conforme | Não Aplicável | Observação |
| 6.7.1 | Rack para fixação de DGO e equipamentos | x |  |  |  |
| 6.7.2 | Fixação mecânica do DGO no rack | x |  |  |  |
| 6.7.3 | Cabo interno instalado e acomodado em calhas e em eletrodutos, de acordo com o projeto | x |  |  |  |
| 6.7.4 | Dispositivos para acomodação e armazenamento de cordões | x |  |  |  |
| 6.7.5 | Fixação do cabo ao rack para alívio de tensões mecânicas | x |  |  |  |
| 6.7.6 | DGO fornecido pela empreiteira atende às especificações | x |  |  |  |
| 6.7.7 | Tubulação aparente, leitos de cabos, calhas e caixas de passagem instaladas de acordo com projeto | x |  |  |  |

### 6.8 - Atenuações (testes ópticos)

| FORMULÁRIO DE ACEITAÇÃO DAS ATENUAÇÕES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOCALIDADE: Natal |  |  |  |  |  |
| Item | Descrição | Conforme | Não Conforme | Não Aplicável | Observação |
| 6.8.1 | Atenuação das fibras ópticas |  | x |  | Todas as medições terão que ser refeitas, pois os valores que ficaram registrados na memória do OTDR incluem as atenuações das fibras de lançamento |

| Relatório de Pendências |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Localidade: Natal |  |  |  |
| Data: 18/12/2007 |  |  |  |
| Técnico responsável: Américo Baltazar Simões |  | Assinatura: |  |
| Responsável da empreiteira: Leandro |  | Assinatura: |  |
| Coordenador Técnico da rede: |  | Assinatura: |  |
| Pendências |  |  |  |
| Item do formulário | Descrição |  | Observação |
| 6.8.1 | A PETCOM precisará refazer as as medidas de atenuação feitas com OTDR em todos os enlaces. Isto deverá ser feito, não pelos resultados estarem necessariamente ruins, mas, porque os valores registrados na memória do OTDR (e posteriormente inseridos nas planilhas) incluem as atenuações das fibras de lançamento. Por norma, estes valores precisam ser desconsiderados. |  |  |

# 8. RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DA EMPREITEIRA (RAE)

| Localidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Empreiteira Contratada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avaliação do fornecimento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Quesito avaliado |  |  |  |  |  | Nota |  | Peso | Pontos |
| 8.1 | Qualidade dos serviços executados |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 8.2 | Atendimento aos procedimentos dos Manuais de Construção |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 8.3 | Cumprimento de prazos |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 8.4 | Documentação entregue |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 8.5 | Assistência prestada durante a inspeção e aceitação final |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 8.6 | Correção de não-conformidades |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 8.7 | Cumprimento de itens acordados em reuniões durante a obra |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 8.8 | Pró-Atividade |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 8.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Totais |  |  |  |  |  |  |  |  | (1) 25 | (2) |
| Nota atribuída ao fornecimento = |  | Total dos pontos |  | = | (2) |  |  | = |  |  |
|  |  | Total dos pesos |  |  | (1) |  |  |  |  |  |
| Avaliador(es) / Equipe responsável pela inspeção e avaliação final |  |  | Coordenador Técnico da Rede |  |  |  |  |  |  |  |
| _____________________ ____ /____/____ Nome/Assinatura Data |  |  | _________________________ ___/_____/_____ Nome/Assinatura Data |  |  |  |  |  |  |  |

Instruções de preenchimento:

1. O RAE é uma ferramenta que será usada para avaliar e acompanhar a evolução da qualidade dos serviços prestados por uma empreiteira ao longo do tempo. O RAE será usado na depuração dos fornecedores de serviços. Apenas empreiteiros com desempenho mínimo admissível deverão permanecer no Cadastro de Fornecedores da RNP.

2. Os itens avaliados tem pesos pré-definidos  (4, 3 e 2).

3. As notas serão dadas de comum acordo entre o responsável pela equipe de inspeção e avaliação final e o Coordenador Técnico da rede na localidade.